Plénière #2 du GT CFMS « Paramètres du modèle géotechnique »

Lieu : FNTP ; 20 présents.

Ordre du jour :

- Rappel des objectifs du GT

- Avancement des sous-groupes

Chapitre 1 (M. Cahn)   -   Chapitre de cadrage

4 réunions de sous-groupe.

Nécessité que le guide soit cohérent dans les notations et la philosophie avec l’Eurocode 7 - 2ème génération.

Définition des modèles GIR / GM / GDM / GDR. Le GT traite spécifiquement du GDM.

Rappel de la norme NFP94-500  hors sujet. Ne pas se raccrocher à cette norme ; le guide donne des recommandations pour la constitution du modèle de conception, quelle que soit la phase.

Qui a la responsabilité d’élaborer les modèles  hors sujet

Jusqu’où aller dans la description des différents modèles ? Suffisamment pour percevoir la différence entre chacun, mais de manière condensée, pour focaliser essentiellement sur la description du GDM.

Rappeler succinctement comment on rassemble les sources de données.

Rappeler :

- Un mécanisme de déformation/rupture, déformations attenues=> donc des paramètres spécifiques

- Les paramètres : des valeurs prudentes selon ce que l’on va calculer (majorant/minorant)

Remontée des autres chapitres :

- Les données du GDM doivent être qualifiée systématiquement par le concepteur quant à sa fiabilité et sa robustesse =>  la robustesse du GDM évolue selon les différentes phases du projet

- Niveau d’eau

- Matériaux du site à qualifier pour le réemploi

- Séisme : en attente

- Exclusions :

  - Les calculs dynamiques

Chapitre 2 (L. Carpentiero) Les données

6 réunions

Un sous-chapitre sur la dispo des données selon les missions géotech de la 94-500  sera revu pour supprimer (ou limiter) les références à la norme.

Quel type d’essais produit quel type de paramètre ?  il serait intéressant de préciser dans ce tableau (base USG) une idée de la gamme de contrainte et de déformation liée à chaque essai. Ceci permettra dans les chapitres dédiés aux ouvrages, de préciser si les résultats de chaque essai peuvent être appliqués directement ou doivent être « adaptés » pour la vérification envisagée (possibilité d’introduction de la notion de « recommandé » / « superflu » pour chaque essai selon le paramètre recherché).

Aider le lecteur dans le choix des essais selon les paramètres recherchés et la gamme de déformation. Sensibiliser également à la gamme de contrainte pour être représentatif du projet et au chemin de chargement.

Eclairer sur la difficulté à avoir des valeurs fiables pour certains paramètres => qualifier la fiabilité des valeurs mesurer selon les types d’essais. Inciter à privilégier la réalisation d’essais de natures et protocoles différents.

Une partie sur les incertitudes, due à la variabilité + due à la représentativité des essais.

Qualifier la variabilité des résultats des essais : variabilité naturelle de sols / variabilité liée à la méthode d’essais / représentativité selon le nombre de mesures.

Dans le GDM, le choix de la valeur représentative doit intégrer une part des incertitudes. Comment guider le lecteur pour prendre en compte cette part d’incertitude, sans la compter 2 fois avec l’application des facteurs partiels.  Les « règles » dépendront du type de paramètre (C’ vs Cu par ex), de la dimension de la ZIG, de la fiabilité des essais…

Comment diminuer ces incertitudes : croisement des données qui peut être fait pas application de corrélations entre paramètres, …

Donner des recommandations générales pour aider à constituer un programme d’essai pertinent, en fonction des sollicitations du projet. Prescription des gammes de déformations ou de contraintes, essais drainés/non drainés… ; sera décliné ensuite dans les chapitres par ouvrage.

Eclairer sur la difficulté à avoir des valeurs fiables pour certains paramètres => qualifier la fiabilité des valeurs mesurer selon les types d’essais

Remontée des autres chapitres :

- Tableau des reconnaissances / essai

- Géologie/ hydrogéologie  : puissance des couches, et leurs limites. Prise en compte différentiée si l’on s’adresse à du tassement ou à de la poussée par exemple

- Liquéfaction à intégrer : les paramètres pour la qualifier (liquéfiable/ non liquéfiable) uniquement (et pas les paramètre pdt/après liquéfaction)

Chapitre 3 (C Caplane) Les corrélations

4 réunions – avancement 45%

Fourniture d’un tableau de corrélations ; discussion sur l’intérêt de préciser quand c’est possible, les terrains sur lesquels les corrélations de la littérature ont été calibrées (au-delà de seulement la mention granulaire/cohésif) et par rapport à quel essai de référence (par ex, Cu mesuré au triax ? au scissomètre ?). Info souvent difficile à trouver, voire indisponible.

Confirmer l’intérêt de fournir aussi les corrélations entre essais géotechniques (CPT Pressio par ex, ou essai in-situ / essai labo) pour évaluer la validité/fiabilité/représentativité des valeurs mesurées lors des essais mais également la cohérence du modèle.

Chapitre 4 (D. Bouthéon pour S. Heumez)

Fondations superficielles

Exclut les dallages, ou fondations au rocher.

Questions discutées en séances ; faut-il traiter :

  - des paramètres d’appréciation des tassements de RGA  oui, donner les paramètres nécessaires pour identifier le risque. Pas pour dimensionner l’ouvrage.

  - affouillement  on n’en parle pas, c’est de l’hydraulique, la conception doit éviter qu’il y ait affouillement

  - ouvrages de catégorie 2 uniquement ? il n’est pas question de catégories d’ouvrage dans le guide

  - les fondations semi-profondes  oui, faire un sous-chapitre à part, après fondations superficielles et profondes

Le texte fournit un tableau qui indiquent quels paramètres sont nécessaires en fonction de la loi de comportement adoptée, puis quel essai est approprié pour fournir les paramètres en question.

Il pourrait être intéressant de résumer par un tableau final : Type de fondation  type de sol  quels paramètres nécessaires  essais recommandés

Section sur la robustesse du GDM. À remonter dans le chapitre 1 ou 2 car pourrait s’appliquer à tous les ouvrages.

Le guide peut recommander de considérer des gammes de valeurs de paramètres, pour des calculs en fourchette.

Chapitre 6 : excavations et soutènement

Le ss-groupe désignera un nouveau pilote au sein de ses membres.

Discussion sur où mettre le tableau d’adéquation de quels essais pour quels paramètres  à rediscuter entre pilotes.

Chaque chapitre garde un tableau des paramètres nécessaires à la conception de l’ouvrage concerné.

Doit traiter des parois clouées / quais, même s’il existe une phase de remblai / remblais renforcés

Chapitre 7 déblai remblai

Discussion :

Est-ce que les remblais sont à intégrer dans un GDM ? Non, ils constituent en eux-mêmes un ouvrage pour lequel on fixe des caractéristiques cibles.

Le chapitre doit traiter des soutènements en remblai (sol renforcé, mur de soutènement…) et des soutènements en déblai ; mais ne traite pas du corps du remblai

Les parois clouées vont dans le chapitre 6.

Suivi de la pression interstitielle lors d’un préchargement : l’aborder sans développer car on sort du périmètre du GDM  le chapitre 2 parlera de la « validation du GDM en phase travaux ».

Chap 8 : amélioration de sol

Un modèle de sol avant amélioration pour dimensionner l’amélioration ; puis un modèle après amélioration pour dimensionner l’ouvrage qui sera construit dessus , y compris les essais pour qualifier les sols après renforcement.

Exclusion :

Les paramètres qualifiant la faisabilité technique du renforcement

Points particuliers :

- Propositions d’un titre pour le document (à figer ultérieurement) :

- « Paramètres des modèles de dimensionnement géotechnique »

- Est-ce que le guide doit couvrir les paramètres sismiques ?  les aspects sismiques seront abordés dans un deuxième temps, après les aspects statiques. A noter, le ss-groupe 4 (fondations) traite les deux aspects en parallèle.

Prochaines réunions

- Plénières tous les 6 mois ; prochaine 22 septembre après midi.

- Réunions avec les pilotes, tous les 2 mois.